巫山县大昌镇总体规划修编

2018-2035

文   本

目    录

第一章	总则	2

第二章	性质、目标和发展战略	2

第三章	镇域规划	2

第八条	人口规模与城镇化水平	2

第九条	村镇等级结构	2

第十条	村镇职能体系	2

第十一条	镇域空间布局	2

第十二条	产业发展规划	2

第十三条	产业布局规划	3

第十四条	“三区”划定	3

第十五条	生态空间	3

第十六条	农业空间	3

第十七条	村镇空间	3

第十八条	“三线”管制	3

第十九条	生态保护红线	3

第二十条	永久基本农田控制线	3

第二十一条	城镇开发边界	3

第二十二条	大气环境保护规划	3

第二十三条	声环境保护规划	4

第二十四条	环卫设施规划	4

第二十五条	镇域综合交通规划	4

第二十六条	镇域交通设施规划	4

第二十七条	镇域给水工程规划	4

第二十八条	镇域排水工程规划	4

第二十九条	镇域供电工程规划	5

第三十条	镇域通信工程规划	5

第三十一条	镇域燃气工程规划	5

第三十二条	城乡教育设施规划	5

第三十三条	城乡文化体育设施规划	5

第三十四条	城乡医疗卫生设施规划	5

第三十五条	城乡商业服务设施规划	5

第三十六条	防洪规划	5

第三十七条	消防规划	6

第三十八条	地质灾害防治规划	6

第三十九条	防震规划	6

第四十条	避难疏散场地	6

第四十一条	人防工程规划	6

第四章	镇区规划	6

第四十二条	城镇性质	6

第四十三条	城镇规模	6

第四十四条	布局结构	6

第四十五条	建设用地总体布局	6

第四十六条	“四（三）线”管制规划	7

第四十七条	对外交通规划	7

第四十八条	道路分级结构	8

第四十九条	道路横断面分幅	8

第五十条	建筑后退道路红线	8

第五十一条	静态交通规划	8

第五十二条	禁止机动车道开口段	8

第五十三条	步行系统规划	8

第五十四条	道路规划指标	8

第五十五条	道路竖向	8

第五十六条	给水工程规划	8

第五十七条	污水工程规划	9

第五十八条	雨水工程规划	9

第五十九条	电力工程规划	9

第六十条	通信工程规划	9

第六十一条	燃气工程规划	10

第六十二条	工程管线综合规划	10

第六十三条	风貌控制	10

第六十四条	绿地系统规划	10

第六十五条	环境保护控制标准	10

第六十六条	环境保护措施	11

第六十七条	环卫设施规划	11

第六十八条	抗震规划	11

第六十九条	防洪规划	11

第七十条	消防规划	11

第七十一条	人防规划	11

第七十二条	防地质灾害规划	11

第七十三条	近期建设规划	11

第五章	规划实施与措施	12

第六章	附则	12

附表一：村镇体系规划一览表	13

附表二：镇域公共设施配置一览表	13

附表三：镇区土地利用汇总表	15

附表四：城乡用地汇总表	16

- 总则

## 规划背景

随着渝东北生态涵养区社会经济的快速发展，产业结构的调整、区域重大交通设施的建设，大昌镇面临新的发展环境。习近平总书记在重庆召开推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话，提出“共抓大保护、不搞大开发”和立足“两点”，建设“两地”，实现“两高”的总要求。巫山县处于长江经济带中西部战略连接点上，是长江流域重要生态屏障。为了统筹城乡经济、社会和生态环境协调发展，合理开发利用土地及其他各类资源，全面推进大昌镇经济、社会发展，特此编制《巫山县大昌镇总体规划修编（2018）》（以下简称本规划）。

## 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月）；

2、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）；

3、《镇规划标准》（GB 50188-2007）；

4、《重庆市城乡规划条例》（2017）；

5、《重庆市城乡规划村庄规划导则（试行）》（2008）；

6、《重庆市城市规划技术管理规定》（2011年修订）；

7、《重庆市规划局关于镇乡规划编制工作的指导意见（2017）》；

8、《重庆市巫山县新农村总体规划》（2007年7月）；

9、《巫山县国民经济和社会发展第十三个五年规划（2016-2020）》；

10、《巫山县城乡总体规划（2016-2035年）》；

11、《巫山县旅游发展总体规划（2015-2025年） 》；

12、《大昌镇总体规划（2014-2030）》；

13、《大昌历史文化名镇保护规划》

14、相关法律法规。

## 规划范围及期限

镇域规划范围：大昌镇行政辖区范围，面积188.8平方公里，辖27个村，4个居委会。

镇区规划范围：东至宁河村-张家湾-王家包，西至大昌湖-干溪沟，南至彭家湾，北至卢家湾。总用地面积2.71平方公里，其中城镇建设用地约为2.2平方公里。

本次规划期限为：2018年—2035年

近期：2018年—2025年

远期：2025年—2035年

## 规划成果

本规划成果由规划文本、规划图纸和附件三部分组成，其中规划文本和规划图纸具有法律效力，二者应配合使用。文本中标有下划线的粗体字内容为规划强制性内容，不得随意修改。如需修改必须依法按程序上报审批。

- 性质、目标和发展战略

## 城市性质

长江三峡及渝鄂陕金三角旅游重镇、重庆市历史文化名镇，巫山县北部文化、旅游中心，以发展生态观光度假、历史文化旅游、现代生态农业为主的现代文旅新型城镇。

## 规划目标

（一）经济发展目标：近期（2025年）全镇生产总值达到8亿元，全镇财政收入达到3000万元，农民人均收入达到3.0万元。远期（2035年）全镇生产总值达到13亿元，全镇财政收入达到7000万元，农民人均收入达到5.0万元。

（二）社会发展目标：近期（2025年）全镇总人口控制在7.2万人，人口自然增长率控制在5.0‰以内，镇区人口达到1.7万人；远期（2035年）全镇人口控制在9.2万人，人口自然增长率控制在5‰以内，镇区人口达到2.5万人。

（三）生态建设目标：居民的生产、生活建设与生态环境保护协调，资源利用率明显提高。环境空气质量达到一级，森林覆盖率达到40%；城镇生活垃圾无害化处理率达到100%；单位GDP能耗降低15%。

## 发展战略

（一）生态环境保护战略。在保障生态环境安全的前提下，以生态为特色，形成乡村特色服务功能对城镇功能的补充，促进城乡一体健康发展。

（二）产业结构优化战略。以市场需求为导向，以自身资源、交通优势为出发点，优化产业结构，扩大现代农业、微型企业、生态旅游等新兴产业发展规模。

（三）城乡协调发展战略。以镇区建设为龙头带动全镇经济繁荣，逐步形成以镇带村、以村促镇的互补和谐发展态势。

（四）旅游精品发展战略。利用区域旅游资源环境、交通优势条件，走特色旅游之路，引入高端优质项目打造精品旅游景区。

- 镇域规划

## 人口规模与城镇化水平

2018年大昌镇域总人口约为5.05万人，其中，镇区人口为1.0万人，城镇化水平达到19.94%。

2025年大昌镇域总人口约为7.2万人，其中，镇区人口为1.7万人，城镇化水平达到23%。2035年大昌镇域总人口约为9.2万人，其中，镇区人口为2.5万人，城镇化水平达到27%。

## 村镇等级结构

共分为镇区、中心村和一般村三个等级。

（一）镇区：大昌镇区。

（二）中心村：包括石里村、双胜村、马渡村、白果村、营盘村。综合考虑各村现状、发展前景、交通条件和区位条件，确定该5个村为中心村。

（三）一般村：包括宁河村、光明村、樟树村、龙塘村、龙早村、太阳村、上马村、槐花村、明阳村、长胜村、兴旺村、洋河村、洋溪村、毛坪村、七里村、兴胜村、民寨村、白洋村、自力村、黄林村、官庄村、公平村。详见附表一。

## 村镇职能体系

（一）镇区是全镇的政治、经济、文化中心，服务全镇。

（二）中心村是镇域内一定片区的中心，建设集贸、商业服务、文化娱乐等设施，服务本村和周边一般村。

（三）一般村主要为本村村民生产生活服务。

以上具体职能结构见附表一：镇村体系规划一览表。

## 镇域空间布局

本规划以镇区为中心，依托国道G347、巫大快速路及大昌到巫溪县通城镇的县道为村镇发展轴线，形成“一心两轴，四区四点”的大昌镇空间结构。一心是指镇区综合服务中心，两轴为两条城镇发展轴，四区包括生态保育区、高山农业示范区、环湖旅游核心区、生态农业示范区，四点为以中心村为主的发展中心。

## 产业发展规划

以生态观光旅游、现代生态农业为主导产业。

（一）旅游产业：重点发展小三峡、大昌古镇、湿地公园三个景区群，着重打造成全国知名旅游景点。重点开发沿大昌湖—平河—湖北神农架、大昌湖—龙溪镇—巫溪县两条优质旅游线。

（二）现代生态农业：加快畜牧产业发展，着重打造高中低三带地域特色农业。

## 产业布局规划

根据大昌镇区位、交通、地形及土地利用情况，同时考虑现有的产业发展状况，大昌镇域产业规划结构为“一心一带，两轴三区”。

“一心”：以大昌镇区为全镇域的产业服务中心。

“一带”：沿大宁河的产业发展带，是大昌镇旅游业的核心发展带。

“两轴”：国道G347产业发展轴、县道（大昌至巫溪县通城镇）产业发展轴。

“三区”：分别为西部高山生态农业区，以高山旅游及烤烟种植等特色农产品种植为主。中部旅游休闲区，以水上运动、生态观光旅游为主。东部中低山生态农业种植加工片区，农林观光及果蔬苗木种植加工为主。

## “三区”划定

本规划在镇域划分为生态空间、农业空间、村镇空间三种空间管制类型。

## 生态空间

将生态保护红线、自然保护区、湿地公园等有明确管控要求的区域，生态敏感区域，水域、林地、草地等以提供生态产品为主导功能的区域，以及具有生态价值的未利用地划入生态空间。

大昌县全域生态空间面积为130.73平方公里，占县域总面积的69.24%。生态空间内加强生态保育和生态修复，严格控制开发强度和建设用地总量不增加；禁止建设对生态功能有影响的工业、采矿等项目。

## 农业空间

将永久基本农田、耕地大坝，以及水田、旱地、水浇地、茶园、果园等以农业生产为主导功能的区域划入农业空间。

大昌县全域农业空间面积为47.78平方公里，占县域总面积的25.30%。重点管控特色农产品产区及优质农田，依据土地管理等相关法律法规，保护耕地及其他农业生产空间。提升农业空间生态农业的生产功能、凸显生态功能、丰富文化生活功能，推进生态农业与二三产融合发展。

## 村镇空间

将现状村镇、以及未来拓展区域划入村镇空间。

大昌县全域村镇空间面积为10.29平方公里，占县域总面积的5.45%。村镇空间利用应紧凑布局，集约节约利用土地，提高土地使用效率，体现村镇生态、宜居特性。

## “三线”管制

“三线管制”即生态保护红线、永久基本农田控制线和城镇开发边界三种空间管制类型。

## 生态保护红线

按照按照《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发【2018】25号），落实大昌县域生态保护红线，总面积约81.12平方公里，占比43.0%。

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，城市建设用地不得占用生态保护红线。各级城市总体规划必须将生态保护红线作为重要基础。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等确需调整的，应经省人民政府组织论证后，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准。

## 永久基本农田控制线

按照巫山县永久基本农田控制线划定方案，大昌县域永久基本农田控制线总面积约25.52平方公里，占比13.5%。

任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途，城市建设用地不得占用基本农田。各级城市总体规划必须将永久基本农田线作为重要基础，保障粮食安全底线。因重大建设项目确需占用永久基本农田的，应经省国土厅组织论证后，报国土资源部进行用地预审，农用地转用和土地征收则应报国务院批准。

## 城镇开发边界

在县域划定城镇开发边界，总面积4.14平方公里。

严格控制城镇开发边界外的各项建设活动，不得在城镇开发边界外安排城镇建设用地，除重大交通设施、必要的市政公用设施、区域公园的相关服务设施外，不得作出建设用地规划许可。引导城镇空间集约高效、紧凑布局。

## 大气环境保护规划

大气环境保护按照按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护控制。

调整镇域产业布局及结构。镇域内禁止污染工业的发展，大力发展循环经济，严格限制大量产生水、气污染物和固体废弃物的工业。

积极推广洁净能源，优化能源结构。加强绿化建设，减少悬浮微粒污染。改善燃料结构，采用清洁燃料，减少机动车尾气污染。

## 声环境保护规划

严格按照《声环境质量标准》（GB3096－2008）执行，实行分类分区控制管理。重点控制社会生活噪声和城镇道路交通噪声尤其是汽车交通产生的噪音，彻底改善城镇声环境质量。

## 环卫设施规划

加强村内环卫设施建设，对生活、生产污染加以控制，在人口集中地修建公厕，各村应设置垃圾收集点。

## 镇域综合交通规划

（一）综合交通发展目标

1、以国道G347、巫大快速路、县乡道为骨架，构建各种交通方式有机衔接、功能完善、快速便捷、高效安全的综合交通运输体系，为镇区、镇域产业经济发展和居民便利出行服务；

2、加强周边乡镇交通联系，与其他乡镇联系公路全部达到（硬化或油化）三级或以上标准；

3、各行政村之间、行政村与镇区间的公路全部达到四级或以上，实现100%通达。

（二）对外交通

两巫高速公路：从镇域西南部穿越，在双龙镇兴凤村下道经巫大快速路连接镇区；

巫大快速路：联系大昌镇与巫山县城的旅游快通通道，经干溪沟西侧连接国道347；

国道347：从镇域西南经营盘村、大昌镇区、洋溪村向东至平河乡，由原省道路段升级，贯穿镇域东西。

（三）镇域道路

镇域道路按照县道、乡道和村道来组织，整体呈环状网络格局。形成“一主两次”环线的村镇道路结构。

1、县道

洋溪村向北经洋河村、七里村等至巫溪县通城镇，由原省道改为县道；将原环湖乡道升级为县道，共同形成主要环线——大昌环湖路。

2、乡道

以各中心村为节点，连接县道及周边各一般村，将龙塘村——十里村、马渡——民寨——大昌镇区原村道升级为乡道，形成两条次要环线道路，带动北部与东部村协同发展。技术等级达到4级或以上，实现100%的行政村道路油化或硬化。

3、村道

村道是镇域农村地区出入县乡道连接纽带。规划村道通达全镇各自然村，实现100%的自然村公路通达。

## 镇域交通设施规划

（一）保留镇区原有客运站（占地0.62公顷）。

（二）在客运线路经过的人流比较集中的行政村和比较大的居民点设置简易停靠站。

## 镇域给水工程规划

（一）预测镇域总用水量为1.64万立方米/日，其中镇区范围内用水量为0.63万立方米/日。

（二）镇域依托大宁河、洋溪河作为水源。

（三）镇区由现状西侧给水厂集中供水，规划扩建后供水规模为1.0万m³/d，水源取自大宁河。农村地区应在保证供水卫生与安全的前提下，因地制宜建设供水设施。另外在镇区公园绿地旁规划新的供水用地。

（四）消防用水由区内给水管网供给，区内管网不能达到的地方应结合水塘整治保证消防蓄水，并按规范规定设置市政消火栓。

## 镇域排水工程规划

（一）镇区及集中居民点采用雨污分流制。污水经污水干管收集后，排入污水处理厂统一集中处理，达标排放；农村地区可根据实际情况选择沼气池、人工湿地、生物滤池以及其他环保的污水处理设施，创建独立的污水处理系统。

（二）预测镇域污水量为1.31万立方米/日。

（三）划扩容现状大昌镇污水处理厂，设计处理规模为0.5万m³/d，占地面积约为0.7公顷。规划在镇区南部新建一座污水处理厂，设计处理规模为0.25万m³/d，占地面积约为0.5公顷。

（四）雨水采用就近排放原则。

（五）充分利用降水资源，加大对雨水的蓄、储、引力度。

## 镇域供电工程规划

（一）预测镇域总用电负荷为7.56万千瓦。

（二）在镇域内将规划一座110KV黄林变电站，连接110KV福田变电站。镇区规划保留现状35KV大昌变电站作为大昌镇主供电源，设计主变容量为2*20MVA，占地面积约为0.44公顷。

（三）重要区域采用电缆埋地和其他区域架空敷设相结合的方式。

（四）保护、控制现状及规划高压线走廊（含防护隔离带），对现状架空电力线及杆塔位，以实测坐标控制；规划架空电力线及杆塔位按规划预留走廊进行控制。导线与建筑物之间的最小水平距离按《重庆市城市规划管理技术规定》（2011版）中有关条文执行。规划区110kV高压走廊宽度按15—25米控制，35kV高压走廊宽度按12—20米控制。

## 镇域通信工程规划

（一）预测镇域固定电话总装机容量为3.93万部，镇区规划设置电信端局一座。

（二）完善固定电话、移动电话、互联网三大通信系统建设。

（三）建成现代化的镇村邮政网络，合理布局邮政营业网点。

（四）加快农村有线广播电视网络建设，实现光纤干线联网，全面建成数字广播电视系统。

## 镇域燃气工程规划

（一）预测全镇天然气用量达到2.32万立方米/日。

（二）农村以沼气、太阳能、液化石油气为主要能源，其他燃料为辅。

（三）加快农村沼气池建设，提高农村沼气普及率。

## 城乡教育设施规划

优化教育结构，促进教育质量全面提高。普及初中教育，高中(含职高)普及率达到90%。发挥规模效应，学校布局合理。

镇区中小学用地规模及生均用地标准原则上按《重庆市城乡公共服务设施规划标准（2014）》执行，农村中小学用地规模及生均用地标准原则上按《农村普通中小学校建设标准《（2008）执行。

保留现状大昌中学（高中48班，占地面积为6.37公顷），扩建兴隆初级中学（初中60班，占地面积为4.58公顷）；

保留大昌小学24班，占地面积为1.76公顷，在建小学36班，占地面积为1.86公顷。

## 城乡文化体育设施规划

（一）镇区文化体育设施规划

北部组团与东部组团中心各规划一处体育活动用地，面积分别为0.50公顷、0.66公顷。在中部组团规划一处乡镇综合文化站，面积为0.49公顷。

（二）农村文化体育设施规划

规划在中心村布置图书室、全民健身设施场地（含篮球场）和文化活动室（含科技服务点），图书室建筑面积50—100平方米；全民健身设施结合小广场和集中绿地设置，用地面积不少于420平方米；文化活动室建筑面积100—200平方米。有条件的一般村也可规划图书室和全民健身设施场地。

## 城乡医疗卫生设施规划

构筑覆盖城乡的医疗卫生服务网络，社区卫生服务覆盖率达100%。完善农村卫生站的规划建设，让农民不出村就能享受基本的医疗救治和医疗保障。加大对农村地区医疗卫生的投资力度，不断提高区域整体医疗服务质量和卫生管理水平。

保留现状大昌镇卫生院，占地0.32公顷。在东部组团规划新建一处综合卫生院，占地面积0.98公顷。

中心村社区服务站不小于150平方米/处，一般村设置至少1个社区卫生服务站或卫生室，每处卫生室建筑面积不低于80平方米。

## 城乡商业服务设施规划

镇区中部为商业中心，规划专业市场及小型超市、生产资料商店、建材商店、燃料店（站）、书店、综合服务站等，北部组团与东部组团各规划1处集贸市场。

规划在部分村布置1处中型市场，服务本村及周边地区；每个村布置小型超市和商店服务本村。

## 防洪规划

根据三峡库区的防洪要求，镇域城乡建设用地不得低于吴淞高程182米。确需在182米水位以下进行建设活动的，须按相关规定，经有关部门审查批准。

镇域村庄防山洪按10年一遇标准设防，镇区按20年一遇标准设防。

## 消防规划

在镇域各村成立消防领导小组，组建消防自救小组，并建立火灾预警机制，居民点设消防水池；镇区保留现状消防队，并配备消防专职队，配备消防通信设备和灭火设施，并与各村建立消防通信联络网。

城镇建筑布置必须按现行的《村镇建筑设计防火规范》（GBJ 39—90）的有关规定，设置必要的消防通道。组织群众义务消防队伍，林场建立林业消防队。

## 地质灾害防治规划

镇域内地质灾害类型包括滑坡、危岩崩塌、不稳定斜坡、不稳定库岸等。规划坚持“以防为主，防、抢、救相结合的方针”，因灾施治，因害设防、采取得力措施，主动防范，建立地质灾害群测防网络，采取生态治理、工程治理等措施，对稳定性差的灾害体应重点防治。

镇域内一切建设活动启动前都须进行地质灾害评估，确定区内地质灾害危险等级符合规划用地条件后方可按本规划实施。需进行地灾处理的项目必须在防治地灾处理后，按法定程序报批建设。若未进行地质灾害详细勘察或勘察后未对地质灾害易发地段予以治理的，本规划无效。

## 防震规划

大昌镇域范围内所有建筑按6度标准设防，对于重大工程设施、重要公共建筑（如学校、医院、镇区商业中心等）、生命线工程应根据地震安全性评价结果确定具体设防标准。

## 避难疏散场地

规划公园、广场、运动场、学校的大操场以及镇域的农田、林地等开敞空间作为避难疏散场地。

## 人防工程规划

规划大昌镇人防指挥中心系统设置于行政管理用地内，并设置相应规模的地下指挥所。按照相关上位规划要求设置防空警报台点。

镇区新建建筑应设置人防地下室，且人防地下室建筑面积设置标准不小于总建筑面积的3%且不小于1平方米/人。

- 镇区规划

## 城镇性质

长江三峡及渝鄂陕金三角旅游重镇、重庆市历史文化名镇，巫山县北部文化、旅游中心，以发展生态观光度假、历史文化旅游、现代生态农业为主的现代文旅新型城镇。

## 城镇规模

至2025年，镇区人口为1.7万人，城镇建设用地面积为161.22公顷。

至2035年，镇区人口为2.5万人，城镇建设用地面积为219.78公顷。

## 布局结构

镇区为“一轴、一心、三片”的功能结构。

“一轴”：沿滨湖景观路的环大昌湖城镇发展轴。

“一心”：现状镇区所在的行政文化综合服务中心。

“三片”：包括北部生态居住区，中部综合服务区、东部旅游服务区。

## 建设用地总体布局

（一）居住用地

规划居住用地位于各组团内，北部沿301省道，东部沿滨湖景观路规划旅游服务功能的低密度住区。规划居住用地85.67公顷，占城市建设用地38.98%，人均居住用地34.27m²。

（二）公共管理和公共服务用地

规划镇区公共设施用地包括行政办公、文化设施、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利设施及文物古迹等用地，总面积23.00公顷，占规划建设用地10.47%，人均9.20平方米。

保留现状行政办公设施，在中部组团规划一处乡镇综合文化站，占地面积0.49公顷；保留现状大昌中学、大昌小学、兴隆初级中学及古城东侧在建24班小学，隆初级中学60班；在北部组团规划一处水上运动中心，占地0.55公顷；保留现状中部组团的卫生院；扩建原宁河村敬老院，占地面积0.44公顷；保留现状大昌古城和兴隆寺。

（三）商业服务设施用地

规划商业服务业设施用地26.44公顷，占规划建设用地的12.03%，人均10.58平方米。其中商业用地17.83公顷，主要集中在深圳路两侧以及东部组团中心处，大昌古城周边发展以特色工艺品展销、旅游接待为主的商业片区，东部组团则打造商品集散展销、旅游接待及生活服务中心，规划有高级酒店、超市、综合服务站、专业市场及书店等。在北部组团半岛处规划一处旅馆用地，新建星级酒店一处；在东部和北部组团中心规划娱乐康体用地，共计9.64公顷，用于发展各项旅游服务设施。

（四）道路与交通设施用地

规划道路与交通设施用地44.94公顷，占规划建设用地的20.45%，人均17.98平方米。保留现状客运站，承接巫大、大九旅游快线集散客流。规划社会停车场6处，客运、货运、旅游码头各一处。

（五）市政设施用地

规划市政设施用地2.70公顷，占规划建设用地的1.23%，人均1.08平方米。保留现状水厂、35KV变电站、电信支局、邮政所、污水处理厂、水文站、消防队。在东部组团规划一处污水泵站，占地0.15公顷；规划新建垃圾转运站3处，占地面积总计0.17公顷。

（六）绿地与广场用地

规划绿地与广场用地33.88公顷，占规划建设用地的15.42%，人均13.55平方米。其中公园绿地面积30.28公顷，占规划建设用地的13.78%，人均12.11平方米；防护绿地面积0.55公顷，人均0.22平方米；广场用地3.05公顷，人均1.22平方米。保留现状镇区东北部的山体并规划为大昌公园，可眺望双湖。三大组团间通过生态绿地隔离，组团内部根据现状用地规划有多条绿化廊道，既可作为泄洪通道，同时可结合打造慢行系统，形成联通山体与湖水的景观通廊。

## “四（三）线”管制规划

针对大昌镇建设现状及规划布局，对镇区进行“绿线”、“蓝线”、“黄线”“紫线”管制规划。

（一）“绿线”以及管制措施

1、本规划将公园绿地、防护绿地等划入绿线范围，主要包括规划范围内的地质灾害高易发区及公用设施防护绿地。

2、绿线范围内主要用作绿化建设，除市政公用管线、与公共绿地直接配套的景点、建筑小品、雕塑等建构筑物外，禁止进行其他建设。

3、因建设或者其他特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

4、任何单位和个人不得在绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，予以严格控制。

（二）“黄线”以及管制措施

1、本规划将配气站、垃圾转运站、污水处理厂、变电站、客运站等城镇基础设施用地及高压电力走廊隔离范围划入黄线范围。

2、在黄线内进行建设活动，应当贯彻安全、高效、经济的方针，处理好近远期关系，根据城市发展的实际需要，分期有序实施。

3、在黄线范围内禁止进行下列活动：

违反规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；违反国家有关技术标准和规范进行建设；未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为；迁移、拆除城市黄线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

（二）划定“紫线”以及管制措施

1、本规划将大昌古镇及其周边控制范围划入紫线范围。

2、在紫线内进行建设活动，主要依据《文物保护法》、《紫线管理办法》等法律法规进行管制。涉及文物保护单位的，应当符合国家有关文物保护法律、法规的规定。

2、在紫线范围内禁止进行下列活动：

违反保护规划的大面积拆除、开发；对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建；损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等；其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

## 对外交通规划

（一）公路交通

两巫高速公路：从镇域西南部穿越，南去巫山，经巫大快速路连接镇区；

巫大快速路：在双龙镇兴凤村接规划的两巫高速公路，南去巫山；

国道347：原省道301史家垭至洋溪村与大九路升级为国道，东至神农架。

县道：原省道301大昌至巫溪县通城镇段改为县道，西达陕西。

近期保留现状客运站，远期在东部组团规划客运站一处，占地面积0.58公顷。

（二）水路交通

于内湖两侧规划客、货运码头各一处，可经小三峡至巫山县城，在北部组团大昌湖湾岬处规划一处旅游码头。

## 道路分级结构

规划区道路依托现状路网及地形地貌，规划形成“一带三环”的串联式路网格局。“一带”即环湖路，三环即各组团外围环线。道路等级分为主干路、干路、支路和巷路四级。本次规划新建主干路红线宽度为14-24米；干路红线宽度为10-12米；支路红线宽度为9米；巷路红线宽度为3.5米。

## 道路横断面分幅

（一）主干路

红线宽度为20米的道路（环湖路）分幅：20米=3米+4米+1米+9米+3米；

红线宽度为26米的道路分幅：26米=5米+7米+2米+7米+5米；

红线宽度为16米的道路（现状道路）分幅：16米=2.5米+11米+2.5米；

红线宽度为14米的道路分幅：14米=1.5米+11米+1.5米；

（二）干路

红线宽度为12米的道路分幅：12米=2.5米+7米+2.5米；

红线宽度为11米的道路（现状道路）分幅：11米=2米+7米+2米；

红线宽度为10米的道路（现状道路）分幅：10米=1.5米+7米+1.5米；

（三）支路

红线宽度为9米的道路（现状道路）分幅：9米=1.5米+6米+1.5米；

（四）巷路

红线宽度为3.5米。

## 建筑后退道路红线

镇区新建建筑物、构筑物后退道路红线距离参照《重庆市城市规划管理技术规定》（2011版），临主干路、干路后退不小于3米，临支路后退不小于2米。

## 静态交通规划

镇区共规划广场11处，主要有镇政府前广场、金街广场、泰昌广场、特色小镇广场、水上运动广场等，共占地面积约3.05公顷。规划社会停车场6处，面积约2.15公顷，另外泰昌广场将建地下停车场。

## 禁止机动车道开口段

干路交叉口及交叉口路缘石与路段切点起往路段方向延伸50米，支路交叉口及交叉口路缘石圆弧与路段切点起往路段方向延伸30米，为禁止机动车道开口路段。

## 步行系统规划

（一）人行横道：干路交叉口、人流量出入较多的出入口附近必须设置人行横道。一般路段按间距250-300米设置。

（二）盲道与残疾人通道：在生活性干路、公共活动场所人行道必须设置人行盲道和无障碍通道。

## 道路规划指标

（一）规划道路交通设施用地44.94公顷，占规划建设用地面积的20.45%，其中城市道路用地42.17公顷，交通枢纽站用地0.62公顷，交通场站用地2.15公顷。

（二）规划道路总长度为35.43公里，道路密度为12.97公里/平方公里，其中主干道道路长度为10.53公里，次干道道路长度为12.64公里，支路道路长度为11.75公里，巷路道路长度为0.51公里。

## 道路竖向

道路标高设计不仅考虑道路工程本身的技术要求，还考虑与地块连接及工程量的经济性。规划区内所有道路的最小纵坡按大于或等于0.3%控制，最大纵坡按小于8.0%控制；局部地形特别复杂的按不大于10.0%控制。

## 给水工程规划

（一）根据《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)，规划区按人均综合用水量250L/人.日计算预测水量，预计用水量0.63万立方米/日。

（二）规划保留现状大昌镇水厂并扩容供水规模，设计供水规模为1.0万m³/d，占地面积约为0.59公顷，取水水源为山泉水。

（三）根据本规划区实际情况，供水主干管管径为DN200~250，支管管径为DN150~200,在其它市政道路下的给水管道直径不宜小于DN100。规划区供水管网以环状为主，枝状为辅，以提高供水安全可靠性。规划区消防供水由市政供水管网统一供给，在主要道路上形成环状的供水系统，保证供水的安全性。沿规划的城市道路上布置消火栓，保护半径不大于150米，间距不超过120米。

（四）根据《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)，城市统一供给的或自备水源供给的生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定。城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28米的要求。

（五）制定节约用水的相关政策，采取有效的节水措施；鼓励和要求工业企业加大对生产用水的循序利用；强化市民节水意识。

## 污水工程规划

（一）规划区采用雨水、污水分流的排水体制。

（二）预测规划区污水量为0.48万m³/d。

（三）规划扩容现状大昌镇污水处理厂，设计处理规模为0.5万m³/d，占地面积约为0.74公顷。镇区污水纳入现状污水处理厂集中处理，达标排放。

规划区内特殊污水如医疗污水必须处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）后方可排入市政排污管道，进入城市污水处理厂处理。

（四）雨水流量的设计暴雨强度按重庆市暴雨强度计算公式计算，根据道路重要程度不同，设计重现期P取15～20年。

（五）鼓励和推广建立中水回用处理系统；在新建小区宜鼓励进行雨水收集和利用的试点。污水处理中应选用高效率，低能耗的处理设备。

## 雨水工程规划

按地形分成不同片区，根据就近重力排放原则，沿规划道路设置雨水管渠，保证雨水管道以最短路线就近排入附近水体。雨水尽可能采用自然重力流方式排放，尽量避免设置雨水泵站。在靠近山体一侧设置排洪沟。

## 电力工程规划

（一）根据《城市电力工程规划规范》（GB50293-1999），预测规划区总用电负荷约为1.9万KW。

（二）根据《巫山县电网规划》，在镇域内将规划一座110KV变电站，结合镇区负荷预测，35KV变电站可满足大昌镇负荷需求。故规划保留现状35KV大昌变电站作为大昌镇主供电源，设计主变容量为2*20MVA，占地面积约为0.44公顷。

（三）规划区电力负荷密集区设置公用10千伏电力开闭所，每座转供容量8000～15000kVA，进出线方式为二进十出，每座开闭所下设4至5座配电房。配电房内变压器台数宜为两台，单台配电变压器容量不宜超过1000Kva,每座开闭所的建筑面积按300平方米控制。其具体位置实施时可视建筑布局具体情况在本地块内作适当调整，宜附设于建筑物内。

（四）沿规划道路新建电力电缆沟，室外10千伏电力线路（含路灯线路）宜全部沿电力电缆沟敷设。

（五）根据《城市电力工程规划规范（GB50293-1999）》，保护、控制现状及规划高压线走廊（含防护隔离带），对现状架空电力线及杆塔位，以实测坐标控制；规划架空电力线及杆塔位按规划预留走廊进行控制。

## 通信工程规划

（一）根据《城市通信工程规划规范》，预测规划区固定电话用户约为1.3万部。

（二）规划区应大力发展各种先进通信业务，通过宽带信息网等的建设和应用，对规划区经济和社会发展的各方面进行全方位的信息化处理和利用，以实现城市建设和管理、经济发展和社会生活的数字化、网络化、智能化。

（三）通信交换局除提供固定电话转接交换外，还应作为其他各种通信的节点，提供数据交换等其他服务。

（四）规划大昌镇设置电信支局一座，电话交换机容量为2.6万门；规划镇区设置邮政支局一座，可与电信支局合建。规划按2-3万人的服务人口配置完善的邮政所和服务网点。

（五）区内所有弱电线路均宜下地敷设。区内沿规划道路新建通信管道，并与现有的通信管道接口。中国电信、中国联通、中国移动、有线电视和交通监控等弱电线路均纳入统一规划，共用走廊。

（六）严格按照有关法规保护国家一、二级光缆和军用通信线路，保证通信线路的安全畅通。

## 燃气工程规划

（一）《城镇燃气设计规范（GB50028-2006）》，预测规划区总天然气用气量约为0.7万立方米/日。

（二）现状镇区周边无良好的气源，且铺设远距离燃气长输管线造价较高，故考虑规划近期气源以CNG、LNG及液化石油气为主要气源，远期待气源条件及经济条件成熟情况下引入管输天然气，以管输天然气为主，以CNG、LNG及液化石油气为辅。镇区规划设置一座液化气充装站，远期改造为配气站。

（三）规划区市政中压管网管径取DN200、DN150、DN100。管网布置以环状布置为主，适当以枝状管道作补充。管材选用耐腐蚀性的燃气用聚乙烯塑料管。

（四）加强高压输气管道、中压配气管道、配气站的安全防护，与建（构）筑物间的安全防护间距严格按《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）执行。

## 工程管线综合规划

（一）本次管线工程规划包括：给水、污水、雨水、燃气、电力、电信电缆块、路灯、有线电视电缆等8种管线。

（二）规划区主要道路原则上电力电缆沟、给水管道、污水管设在道路东北侧，电信管道、天然气管及雨水管设在道路的西南侧。规划区内电力电缆沟为带盖板的明沟，覆土最浅，其次为给水管和天然气管，埋深在0.8M左右，电信排管埋深1～1.2M，为便于街坊排水支管接入，市政道路下的雨水干管原则上考虑覆土深度不小于2.0米，污水干管原则上考虑覆土深度不小于2.5米。

（三）各种工程管线在交叉出现矛盾时，应遵循小管让大管，压力流管让重力流管，可弯曲管让不可弯曲管等原则进行调整。从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质、埋设深度等确定。分支线少、埋设深、检修周期短和可燃、易燃和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。当工程管线交叉敷设时，自地表向下排列的顺序宜为：电信管线、电力管线、给水管线、燃气管线、雨水排水管线、污水排水管线。

## 风貌控制

（一）景观风貌规划

规划镇区整体风貌应突出其山地历史文化城镇的风貌特色，将人文景观和自然景观相结合。规划以镇区外围绿色生态系统及大昌湖为景观背景，以随山就势的路网为骨架，以渝东建筑风格为基调，形成建筑依山而筑，层层叠落的建筑“簇群”景观，以便捷的人行梯道形成具有浓郁本土文化的居住生活氛围。

结合城镇结构，将镇区风貌规划为四个片区。传统建筑风貌区为大昌古镇建设控制地带范围，依托大昌古镇，传承渝东传统建筑风貌。新中式建筑风貌区应提取富有特色的渝东传统建筑典型符号，以灰、白、米黄等色彩搭配为主，运用青瓦、青砖、石材等传统材质。北部现代建筑风貌区以小高层和高层为主，建筑风格以现代风格为主导。滨水度假风貌区是镇区旅游开发的重要区域，以现代风格为主导均以中低密度开发为主。

（二）景观风貌实施

在统一规划下进行建设活动。加强规划管理，禁止乱建、违建和私自增建行为。重要公共建筑，位于门户、通廊或视线节点上的建筑，规模较大、对片区风貌有重大影响的建设行为等，应进行建筑方案、立面形态和环境设计方面的审查工作。加强对现状建筑的风貌整治。

## 绿地系统规划

本规划绿地系统主要由公园绿地与广场、生态绿地组成，其中生态绿地不计入城镇建设用地总指标。公园绿地主要包括规划的镇区东北部的大昌公园以及东部滨湖山体。三大组团间通过生态绿地隔离，组团内部根据现状地形地貌规划有多条绿化廊道，形成联通山体与湖水的景观通廊。

绿地与广场用地总占地33.88公顷，人均绿地13.55平方米/人。其中公园绿地面积30.28公顷，人均12.11平方米；防护绿地面积0.55公顷，人均0.22平方米；广场用地3.05公顷，人均1.22平方米。

## 环境保护控制标准

（一）镇区内水质控制为《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）3类标准。

（二）镇区内居住、文教、卫生、办公区噪声控制按《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准执行；商业及混杂区噪声控制按《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准执行；在交通干道两侧区域噪声控制按《声环境质量标准》（GB3096－2008）4类标准执行。

## 环境保护措施

（一）严格控制地下水开采量，保护好地下水资源，防止地下水质污染。

（二）大力宣传大气污染防治法，提高公众环境意识。

（三）加强环境综合治理，创建噪声达标区，使环境噪声治理区域化。

## 环卫设施规划

（一）改变居民的能源结构，规划使用液化气及管网燃气。

（二）改善居住条件，加强绿化建设，美化场镇环境。镇区内确定的公园绿地应严格保护，街道及居住区内绿化应严格执行，严禁侵占。

（三）规划垃圾转运站1处，实施垃圾袋装化。垃圾的收集转运应有一套完善的体制，方便管理，安全运输。

（四）规划公厕9座，宜布置在车站、市场等地方，在流动人口密集区服务半径为200～300米，一般地段服务半径为500～700米。

（五）在交通干道每50～80米设置一个果皮箱，在一般道路每80～100米设置一个垃圾收集箱。

## 抗震规划

（一）工程抗震

凡新建工程必须严格按地震基本烈度6度设防，对于重大工程设施、重要公共建筑、生命线工程应根据地震安全性评价确定具体设防标准。

（二）防止次生灾害

采取“以防为主，根治隐患，防治、应急相结合”的原则，防止次生灾害的发生。对于次生灾害源，应定期组织安全检查，确保震时安全。

（三）生命线系统抗震

震时应保障供水、供电、医疗、消防、粮食、交通、电讯七大系统能基本正常运行，使镇区免遭更严重的破坏，保证震后救援工作得以顺利进行。

（四）避难疏散

规划公园、学校操场、停车场、单位内部足够开阔的草坪空地、镇区周围耕地作为避震场地。保证一级（县级道路及镇级主干路）、二级（镇级干路）避震疏散通道的畅通。

## 防洪规划

根据三峡库区的防洪要求，规划区内建设用地不得低于吴淞高程182米。确需在182米水位以下进行建设活动的，须按相关规定，经有关部门审查批准。

规划加强大昌镇区泄洪通道清理工程，为预防山洪等自然灾害，应建设监测预警系统设施。镇区防山洪按20年一遇标准设防。

## 消防规划

（一）镇区中部沿湖地带规划一处二级消防站，占地约0.20公顷。

（二）消防站的建设参照《城市消防站建设标准》有关规定，结合镇区实际情况进行建设。

（三）镇区建筑布置必须按《村镇建筑设计防火规范》（GBJ 39—90）的有关规定，设置必要的消防通道。

## 人防规划

规划人防实行就近就地疏散隐蔽原则。各功能区的绿地、广场、停车场均兼作避难疏散场地。新建的地面建筑必须按有关要求修建人防地下室，人防地下室建筑面积设置标准不小于总建筑面积的3%，且人防地下室面积设置标准不小于1平方米/人。

## 防地质灾害规划

本规划实施前须进行地质灾害详细勘察，勘察结果中地质灾害危险性大区为禁止建设区，不宜进行建设活动。地质灾害危险性中等区应尽量避免对地质稳定性产生不利影响的建设项目，确需规划建设时，须经过严格的灾害治理达到安全评估标准后可作为城镇建设用地，同时必须控制开发强度，将建设开发限制在安全范围内。若开发建设前未进行地质灾害详细勘察或勘察后未对地质灾害易发地段予以治理的，本规划无效。

## 近期建设规划

（一）近期建设原则

1、坚持“统一规划、分期建设、突出重点、建设一片、收益一片”的原则。

2、以提高土地使用效益，节约土地，节省投资为原则。

3、近期建设重点项目紧凑布局，有序开发，优先建设道路及基础设施，调整现状用地，兼顾近期建设与远期发展的需要，逐步引导，形成合理布局。

（二）近期建设指导思想

1、以现有条件为基础，兼顾规划的高起点，以高标准为目标合理配置各项设施，为远期大昌镇持续发展奠定坚实的基础。

2、以改善人居环境和基础设施配套为重点，注重公共绿地建设，提高生活环境质量，对近期内不具备条件进行建设的地段，应当严格加以控制。

3、充分论证，制定合理的开发步骤，滚动开发，合理确定开发区段和开发时序。

（三）近期建设规模

近期建设用地集中在中部组团公园西侧与大昌古城东侧邓家湾一带、东部组团特色小镇开发项目，城镇建设用地约161.22公顷，规划人口1.7万人。

（四）近期建设内容

1、居住用地

规划居住用地43.73公顷，搬迁现有零散民居，加快中部组团居住区建设，启动东部新城开发，建成多中心组团型的配套完善、环境优美的现代城镇住区。

2、公共管理与公共服务设施用地

规划公共管理与公共服务设施用地22.45公顷，建设东部组团的旅游服务中心与北部组团的水上活动中心，完成新增的卫生院建设。

3、商业服务业设施用地

规划商业服务业设施用地16.69公顷，进一步完善中部组团的商业设施，东部组团启动商住配套的开发进程。

4、绿地与广场用地

规划绿地与广场用地29.82公顷，其中公园绿地26.57公顷，重点完成大昌公园的建设。

5、道路交通规划

1）加速完成环湖路建设，打造舒适便捷、景观优美的交通环境；

2）启动各组团干路及居住片区内支路的建设，引导城镇组团发展；

6、公用设施用地

1）完善给水、排水、电力管网，东部组团建设一处污水泵站，完善邮政与电信服务；

2）各组团建设垃圾转运站，组团内垃圾全部回收处理，促进镇区与大昌湖环境卫生治理；

3）启动二级消防站，提高镇区综合防灾能力。

- 规划实施与措施

## 强化规划的法律地位，执行规划公示，加大宣传力度，建立健全各项规章制度，保证规划的有序实施。

## 建立强有力的建设管理机构。成立镇建设管理办公室，负责组织规划的实施、审批和检查各项建设是否符合总体规划要求，真正做到依法治城，引导城镇健康有序发展。

## 多渠道筹备资金，提高综合开发能力。加强基础设施建设，改善投资环境，注重“外引内聚”，集八方力量，汇四方资金，增强城镇的开发建设能力。

- 附则

## 本规划自巫山县人民政府批准之日生效，任何单位和个人必须遵照执行，不得随意更改，确需修改时须经原批准单位批准

附表一：村镇体系规划一览表

| 序号 | 名称 | 等级 | 规模 |  | 职能及产业发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规划人口（万） | 规划人均建设用地（平方米/人） |  |
| 1 | 大昌镇区 | 镇区 | 2.5 | ≤100 | 政治、经济、文化中心 |
| 2 | 石里村 | 中心村 | 0.14 | ≤120 | 烤烟、反季节蔬菜、药材等特色农产品种植 |
| 3 | 七里村 | 中心村 | 0.35 | ≤120 | 优质果蔬种植 |
| 4 | 马渡村 | 中心村 | 0.29 | ≤120 | 优质果蔬种植 |
| 5 | 双胜村 | 中心村 | 0.28 | ≤120 | 滨江旅游、优质果蔬种植 |
| 6 | 白果村 | 中心村 | 0.37 | ≤120 | 脆李、绿茶等优质果蔬种植 |
| 7 | 上马村 | 一般村 | 0.13 | ≤120 | 烤烟、反季节蔬菜、药材等特色农产品种植 |
| 8 | 槐花村 | 一般村 | 0.14 | ≤120 | 烤烟、药材等高山特色产品种植 |
| 9 | 明阳村 | 一般村 | 0.15 | ≤120 | 烤烟、药材等高山特色产品种植 |
| 10 | 长胜村 | 一般村 | 0.3 | ≤120 | 农产品种植加工、自然景观观光旅游 |
| 11 | 兴旺村 | 一般村 | 0.12 | ≤120 | 柑橘、脆李、玉米、红薯等特色农产品种植、 观光旅游 |
| 12 | 龙塘村 | 一般村 | 0.29 | ≤120 | 农产品种植加工 |
| 13 | 洋河村 | 一般村 | 0.28 | ≤120 | 滨江旅游、优质果蔬种植 |
| 14 | 洋溪村 | 一般村 | 0.3 | ≤120 | 滨江旅游、优质果蔬种植 |
| 15 | 毛坪村 | 一般村 | 0.26 | ≤120 | 农产品种植加工 |
| 16 | 龙早村 | 一般村 | 0.27 | ≤120 | 优质果蔬种植 |
| 17 | 营盘村 | 一般村 | 0.５ | ≤120 | 自然景观观光旅游 |
| 18 | 兴胜村 | 一般村 | 0.09 | ≤120 | 花卉苗木种植及农业观光 |
| 19 | 民寨村 | 一般村 | 0.21 | ≤120 | 优质果蔬种植 |
| 20 | 太阳村 | 一般村 | 0.16 | ≤120 | 烤烟、反季节蔬菜、药材等特色农产品种植、 山羊养殖 |
| 21 | 白洋村 | 一般村 | 0.33 | ≤120 | 农产品种植加工 |
| 22 | 自力村 | 一般村 | 0.22 | ≤120 | 优质果蔬种植及农业观光 |
| 23 | 樟树村 | 一般村 | 0.17 | ≤120 | 优质果蔬种植 |
| 24 | 黄林村 | 一般村 | 0.32 | ≤120 | 优质果蔬种植及农业观光 |
| 25 | 官庄村 | 一般村 | 0.28 | ≤120 | 麻竹种植及农业观光 |
| 26 | 公平村 | 一般村 | 0.3 | ≤120 | 优质果蔬种植 |

- 附表二：镇域公共设施配置一览表

| 类型 | 项 目 | 大昌镇区 | 石里村 | 七里村 | 双胜村 | 营盘村 | 白果村 | 上马村 | 槐花村 | 明阳村 | 长胜村 | 兴旺村 | 太阳村 | 洋河村 | 洋溪村 | 毛坪村 | 龙塘村 | 马渡村 | 兴胜村 | 民寨村 | 龙早村 | 白洋村 | 自力村 | 樟树村 | 黄林村 | 官庄村 | 公平村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政管理 | 政府机构 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 派出所、法庭 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设、土地管理机构 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村水电管理机构 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工商、税务管理机构 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮油管理机构 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通监理机构 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居委会、村委会 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 教育机构 | 专科院校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级中学 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级中学 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 幼儿园 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 托儿所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文体 科技 | 文化站、室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 影剧院 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯光球场 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体育场 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科技站 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广播站、转播台、差转台 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 儿童及老年活动中心 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 福利院、敬老院 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗 保健 | 中心卫生院 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 卫生所、室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 防疫站 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 保健站 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划生育指导站 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业 | 银行、信用社、保险 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农贸市场 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 邮电 | 邮电支局、邮电所 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政代办点 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通 | 汽车站 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加油站 | ● |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 停车场 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 给水 | 水厂 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高位水池 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加压泵站 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水 | 污水处理厂 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水泵站 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力 | 变电站、开闭所 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气 | 储配气站 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤气供应站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环卫 | 垃圾收集站 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 公厕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

注：表中“●”表示必须设置；“○”表示可以选择设置。

- 附表三：镇区土地利用汇总表

远期土地利用汇总表（至2035年）                                             人口：2.5万人

| 用地代码 |  |  | 用地类型 | 用地面积(hm²) | 占比(%) | 人均用地(m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R |  |  | 居住用地 | 85.67 | 38.98 | 34.27 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 85.67 | 38.98 | 34.27 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 23.00 | 10.47 | 9.20 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.80 | 0.82 | 0.72 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 0.54 | 0.25 | 0.22 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 14.76 | 6.72 | 5.90 |
|  |  | A32 | 中等专业学校用地 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 14.59 | 6.64 | 5.84 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 1.16 | 0.53 | 0.46 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 0.45 | 0.20 | 0.18 |
|  | A6 |  | 社会福利用地 | 0.44 | 0.20 | 0.18 |
|  | A7 |  | 文物古迹用地 | 3.95 | 1.80 | 1.58 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 0.51 | 0.23 | 0.20 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 26.44 | 12.03 | 10.58 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 17.83 | 8.11 | 7.13 |
|  |  | B11 | 零售商业用地 | 0.71 | 0.32 | 0.28 |
|  |  | B12 | 批发市场用地 | 0.52 | 0.24 | 0.21 |
|  |  | B14 | 旅馆用地 | 2.25 | 1.02 | 0.90 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
|  | B3 |  | 娱乐康体用地 | 8.27 | 3.76 | 3.31 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 0.18 | 0.08 | 0.07 |
|  |  | B41 | 加油加气站用地 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
|  |  | B49 | 其他公用设施营业网点用地 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 0.42 | 0.19 | 0.17 |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 0.42 | 0.19 | 0.17 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 44.94 | 20.45 | 17.98 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 42.17 | 19.19 | 16.87 |
|  | S3 |  | 交通枢纽用地 | 0.62 | 0.28 | 0.25 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.15 | 0.98 | 0.86 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 2.15 | 0.98 | 0.86 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 2.70 | 1.23 | 1.08 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 1.28 | 0.58 | 0.51 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 0.73 | 0.33 | 0.29 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 0.44 | 0.20 | 0.18 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 1.03 | 0.47 | 0.41 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 0.98 | 0.45 | 0.39 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.39 | 0.18 | 0.16 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.20 | 0.09 | 0.08 |
|  |  | U32 | 防洪用地 | 0.19 | 0.09 | 0.08 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 33.88 | 15.42 | 13.55 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 30.28 | 13.78 | 12.11 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 0.55 | 0.25 | 0.22 |
|  | G3 |  | 广场用地 | 3.05 | 1.39 | 1.22 |
| 合计 | H11 |  | 城镇建设用地 | 219.78 | 100.00 | 87.91 |
|  | H9 |  | 其他建设用地 | 5.95 |  |  |
|  | E |  | 非建设用地 | 44.51 |  |  |
| 总计 |  |  | 城乡用地 | 270.24 |  |  |

近期土地利用汇总表（至2025年）                                           人口：1.7万人

| 用地代码 |  |  | 用地类型 | 用地面积(hm²) | 占比(%) | 人均用地 (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R |  |  | 居住用地 | 43.73 | 27.12 | 25.72 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 43.73 | 27.12 | 25.72 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 22.45 | 13.93 | 13.21 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.80 | 1.12 | 1.06 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 0.54 | 0.33 | 0.32 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 14.76 | 9.16 | 8.68 |
|  |  | A32 | 中等专业学校用地 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 14.59 | 9.05 | 8.58 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 1.16 | 0.72 | 0.68 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 0.45 | 0.28 | 0.26 |
|  | A6 |  | 社会福利用地 | 0.44 | 0.27 | 0.26 |
|  | A7 |  | 文物古迹用地 | 3.95 | 2.45 | 2.32 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 0.51 | 0.32 | 0.30 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 16.69 | 10.35 | 10.41 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 13.39 | 8.31 | 8.47 |
|  |  | B11 | 零售商业用地 | 0.71 | 0.44 | 0.42 |
|  |  | B12 | 批发市场用地 | 0.26 | 0.16 | 0.15 |
|  |  | B14 | 旅馆用地 | 2.25 | 1.40 | 1.32 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
|  | B3 |  | 娱乐康体用地 | 2.96 | 1.84 | 1.74 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
|  |  | B41 | 加油加气站用地 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
|  |  | B49 | 其他公用设施营业网点用地 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 0.42 | 0.26 | 0.25 |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 0.42 | 0.26 | 0.25 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 43.62 | 27.06 | 25.66 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 42.17 | 26.16 | 24.81 |
|  | S3 |  | 交通枢纽用地 | 0.62 | 0.38 | 0.36 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 0.83 | 0.51 | 0.49 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.83 | 0.51 | 0.49 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 2.64 | 1.64 | 1.55 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 1.28 | 0.79 | 0.75 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 0.73 | 0.45 | 0.43 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 0.44 | 0.27 | 0.26 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 1.03 | 0.64 | 0.61 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 0.98 | 0.61 | 0.58 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.39 | 0.24 | 0.23 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | U32 | 防洪用地 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 29.82 | 18.50 | 17.85 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 26.57 | 16.48 | 16.53 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 0.46 | 0.29 | 0.27 |
|  | G3 |  | 广场用地 | 1.79 | 1.11 | 1.05 |
| 合计 | H11 |  | 城镇建设用地 | 161.22 | 161.22 | 100.00 |
|  | H9 |  | 其他建设用地 | 5.95 |  |  |
|  | E |  | 非建设用地 | 103.07 |  |  |
| 总计 |  |  | 规划区面积 | 270.24 |  |  |

- 附表四：城乡用地汇总表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 现状用地面积(ha) | 占城乡用地比例(%) | 规划用地面积(ha) | 占城乡用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  |  |
| H |  |  | 建设用地 | 910.34 | 4.80% | 1028.5 | 5.41% |
|  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 803.83 | 4.24% | 851.7 | 4.67% |
|  |  | H11 | 城镇建设用地 | 83.53 | 0.44% | 220 | 1.16% |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 720.3 | 3.80% | 631.5 | 3.31% |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 61.2 | 0.32% | 59.1 | 0.31% |
|  | H3 |  | 区域公用设施用地 | 0.2 | 0.00% | 0.2 | 0.00% |
|  | H4 |  | 特殊用地 | 9 | 0.05% | 9 | 0.05% |
|  | H5 |  | 采矿用地 | 35.51 | 0.19% | 46.64 | 0.25% |
|  | H9 |  | 其他建设用地 | 0.6 | 0.01% | 113.3 | 0.60% |
| E |  |  | 非建设用地 | 18067.26 | 95.20% | 17949.13 | 94.72% |
|  | E1 |  | 水域 | 1763.1 | 9.29% | 1762.9 | 9.29% |
|  | E2 |  | 农林用地 | 13919.7 | 73.35% | 15259.4 | 81.17% |
|  | E9 |  | 其他非建设用地 | 2384.46 | 12.56% | 838.06 | 4.42% |
| 城乡用地 |  |  |  | 18977.6 | 100.00% | 18977.6 | 100.00% |